重力星球鼠标驱动使用指南

目录

- 驱动软件下载安装说明.......................................................................................

- 首页界面介绍...............................................................................................................................

- 连接图标说明...............................................................................................................................

- 主页一-自定义.............................................................................................................................

- 主页二-性能.................................................................................................................................

- 主页三-宏设置.............................................................................................................................

- 主页四-灯光...............................................................................................................................

- 主页五-系统设置.......................................................................................................................

- 更换接收器配对方式................................................................................................................

一、驱动软件下载安装说明
1. 驱动下载请扫描重力星球公众号二维码，关注重力星球，后台输入“鼠标驱动”，获取下载链接
2.下载成功后打开安装包进行安装（系统要求：Windows XP及以上）；
3.选择界面可选择不同的语言后点击确定，附加快捷方式确认后点击下一步，提示准备安装界面点击安装待进度条到100%后完成安装即可使用

二、首页界面介绍

1.安装完成后打开驱动软件(驱动需要在有线或无线2.4G连接下使用)，右上角可以设置不同语言（英语/简体/繁体/韩语/俄语/日语）；

2.在浏览器输入下方网址http://www.gravastar.com或扫描二维码可进入重力星球官网；
3.在鼠标图标位置单击鼠标左键加载鼠标设置信息进入设置界面。

- 连接图标说明

- 图一：2.4G-1K接收器

- 图二：2.4G-4K/8K接收器(仅M1和X PRO鼠标可用)

- 图三：有线连接

- 图四：离线状态(接收器连接电脑，未与鼠标配对/未打开2.4G或者已配对在休眠时)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

图一

图二

图三

图四

图五

图六

- 主页一-自定义
配置功能

可同时设置4组不同的配置文件，通过切换配置文件能快速的切换一组已设置好的按键分配。
按键定义

除左键（按键1号）必须保留默认功能，2~6按键可自定义其它功能以及保存的宏设置。

电量显示

右上角会实时显示鼠标当前剩余电量。
恢复默认

恢复默认设置成功，鼠标会红灯慢闪1S/1次，闪烁5S
导入/导出配置
可把其它配置文件导入使用，也可把当前的配置文件导出存放

响应时间

右下角可选择按钮的响应时间0~19ms，默认8ms。

- 主页二-性能
DPI级数

可选择1~6级切换，默认1600DPI，100-26000供用户需求调整，双击DPI数值下面颜色框可调整颜色，鼠标DPI按键切换时灯光颜色会对应颜色提示。
回报率

调整回报率大小，回报率越高，计算机接收鼠标信息越频繁，鼠标移动更丝滑，回报率高的同时工作功耗会增大，续航时间缩短（根据鼠标和接收器参数选择）
sensor设置

- 模式选择：sensor可选择的3种模式: HP/LP/corded，其中HP/LP= 高/低性能模式，输出≤1K回报率，默认LP；corded=高性能输出模式，输出＞1K回报率或有线模式；

- LP：低功耗，满足广大用户游戏使用体验

- HP：高性能，报点、放停再起来的速率都要优于LP

- corded：全开，放停sensor不休眠，耗电大

- LOD高度：1mm/2mm可选，sensor离开桌面1/2mm，sensor停止工作，默认1mm；

- 火力全开：默认OFF，ON的情况下，30秒-40分钟可以选，sensor灯=处于高亮，同时MCU = 全速跑，时间到就进入低功耗(灯由sensor自己控制) ，其中RF部分=只固定发10秒；

- 纹波修正：sensor内部对高CPI移动时进行位移补偿，使其能跟随轨迹移动，消除波浪状线性，默认关闭；

- 直线修正：sensor内部对一定角度直线运动进行的偏移修正，把相似直线运动修正为绝对直线运动，默认关闭；

- Motion sync：sensor内部的圆滑修正算法，跟画圆/离散性相关，默认是打开。打开：滑度好，离散性好，但会影响动作延迟1ms左右，特别关注延迟，可关闭此功能。

- 主页三-宏设置

宏设置

通过设置宏，可以自动执行一系列复杂的操作，可新建N个宏，根据用户个性化设置保存后在第一页按键自定义处选择使用。

例如：英雄联盟游戏盲僧R闪(按键R+按键F)设置：点击新建宏-输入名称-单击确定-单击默认延时(可根据使用修改延时)-点击开始录制宏-键盘点击按键R、F-单击停止录制宏-单击保存(此时宏已经设置完成)-转到第一页选择按键使用宏定义后即可使用。

宏导出/导入

在宏列表处右键单击空白区域，可导入宏，在建立好的宏处右键单击，可导出宏。

插入事件

可插入鼠标按键、单独的按键按下/释放以及无法录制的多媒体功能按键 F1-F12 等按键

- 主页四-灯光

灯光模式

关闭/彩色流动/单色呼吸/彩色常亮/霓虹/混彩呼吸，共5种灯效可以自行切换，默认彩色流动。
亮度/速度

可调试灯光的亮度和变幻速度。
移动时灯光关闭

可选择鼠标移动工作时，灯光关闭/打开，默认移动时灯光关闭，打开灯光后续航会缩短。
放停后灯光关闭时间

鼠标放停后灯光会亮起，可选择亮的时长（10秒-40分钟自行选择）。

- 主页五-系统设置
语言

可以切换英语/简体/繁体/韩语/俄语/日语/土耳其语/阿拉伯语，8种语言。

驱动版本

右上角显示为当前使用驱动的版本号，当有新版本发布时，可在重力星球公众号后台输入“鼠标驱动”获取下载最新驱动软件。

设备信息

显示接收器以及鼠标当前的固件版本。

配对工具

接收器1K/4K更换时使用，可以把鼠标重新与新的接收器进行配对。

单击此处了解配对操作方式

其它

勾选后电脑开机会自动启动驱动软件。

Windows鼠标属性

打开鼠标属性设置。

高级设置

远距离模式，打开后传输距离更远抗干扰能力更强，同时耗电会增加；

http://www.gravastar.com

右下角为重力星球官方网址，单击即可跳转到网址

- 更换接收器配对方式

方式一

1.在驱动软件首页界面，将4K接收器连接电脑，此时读取到接收器的型号，显示对应鼠标1K在线，4K离线状态，如图一；

2.单击4K接收器鼠标图案，弹出“是否需要重新配对”窗口，点击“是”如图二；

3.点击“开始配对”，接收器进入配对模式(4K接收器会蓝灯闪烁)，如图三；

4.鼠标底部开关拨动开2.4G模式，同时按住鼠标“左中右”三个键，鼠标进入配对状态（灯效蓝灯闪烁1S/1次，持续时间20秒），界面显示“配对成功”，表示鼠标与4K接收器配对成功；

5.如需更换回1K接收器也是同样的操作方式。

方式二

1.在驱动软件首页界面，拔掉1K接收器，单独将4K接收器连接电脑，此时读取到接收器的型号，显示对应鼠标的离线状态，如图一；

2.敲击电脑键盘的空格键，弹出“配对窗口”，点击开始配对或再敲一次空格键，接收器进入配对状态（时间20秒），如下图二；

3.鼠标底部开关拨动开2.4G模式，同时按住鼠标“左中右”三个键，鼠标进入配对状态（灯效蓝灯闪烁1S/1次，持续时间20秒），界面显示“配对成功”，表示鼠标与4K/1K接收器配对成功；

4.如需更换回1K接收器也是同样的操作方式